          - -МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

          - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

          - НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

          - Факультет информационных технологий

Кафедра параллельных вычислений

            - ОТЧЕТ

            - О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«Кэш память процессора. Скорость обращения и размеры.»

студента 2 курса, группы 21204

Шальнева Тимофея Андреевича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель: Доцент, Кандидат технических наук

Власенко Андрей Юрьевич

Новосибирск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

Приложения	9

- ЦЕЛЬ

Исследовать зависимость времени доступа к данным в памяти от их
объема. Исследовать зависимости времени доступа к данным в памяти от
порядка их обхода. Сравнить результаты замеров с реальным размером кэш-памяти.

- ЗАДАНИЕ

Написать программу, многократно выполняющую обход массива заданного размера тремя способами (прямой, обратный и случайный). Для каждого размера массива и способа обхода измерить среднее время доступа к одному элементу (в тактах процессора). Построить графики зависимости среднего времени доступа от размера массива. Определить размеры кэш-памяти точным образом. Оценить размеры кэш-памяти различных уровней, обосновать ответ, сопоставить результат с известными реальными значениями. Определить размеры массива, при которых время доступа к элементу массива при случайном обходе больше, чем при прямом или обратном; объяснить причины этой разницы во временах.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Выполнение практической работы началось с написания программы, заполняющую массивы для прямого, обратного, случайного обхода массива, и замеряющую среднее время обращения к ячейке массива при каждом из обходов. Полный код в приложении 1.

Функция test() выполняет обход и замеряет время обращение к элементу массива. direct_init, back_init, random_init инициализирует массив для прямого, обратного, случайного порядка обхода соответственно. Результаты замеров записываются в .csv (Comma-Separated Values) файл, для того чтобы было удобнее работать с данными для постороения графиков.

Функция заполнения массива для прямого обхода.

Функция заполнения массива для обратного обхода.

Функция заполенения массива для случайного обхода.

Основная функция, выполняющая обход и замеряющая время обращения к ячейке.

Для того, чтобы проверить, что компилятор не выкинул фунцию warm_proc, был скомпилирован cpp файл с ключем -S и изучен asm листинг. Main содержит обращение к warm_proc, а warm_proc вызыавает функцию нахождения обратной матрицы.

Функция, возвращающая значение счетчика тактов.

По полученным данным из файла cacheout.csv были построенный графики зависимости обращения к ячейке массива от его размера при разных обходах массива. (все графики в Приложении 2)

Анализ полученных данных

На графиках видно, что скорость обращения к элементу массива не растет с увеличением размера массива при прямом и обратном обходе в отличие от случайного. Это объясняется тем, что процессор умеет распознавать прямой и обратный обход, поэтому он заразанее подгружает в кэш первого уровня следующую кеш-строку. Поэтому время доступа к элементу массива при прямом и обратном обходе равен времени чтения из кэша первого уровня.

При случайном обходе наблюдается рост времени обращения. Процессор не может рассмотреть закономерность в общениях в память, поэтому каждый раз данные он читает из кеша 1,2 или 3 уровня, если массив поместился в кеш, а при больших размерах и из оперативной памяти.

По времени обращении к памяти случайного обхода можно определить размеры кэшей. Обратим внимание на точки перегиба. Когда массив перестает помещаться в кеш одного из уровней, то время чтения увеличивается, что сказываться на среднем времени доступа к элементу массива, так как увеличивается число элементов, доступ к которым требует большего времени. Тогда видно, что у L1 размер ~32Kb, L2: ~250Kb, L3: ~8Mb

Обратимся к теримналу и введем команду lscpu, чтобы узнать размер кэша:

Заметим, что точки перегиба на графиках и фактические размеры кэшей совпадают для L1, L2. Делим цифру на 8 (у каждого ядра своя кэш память 1 и 2 уровня) и получаем 32 и 256 кбайт. Память 3 уровня в процессоре I7-9700 распределяется динамически среди 8 ядер.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При написании данной работы была исследована работа программы с кэшем при чтении массива данных из памяти. Было выяснено, что прямой и обратный обход массива не требует большого количество тактов процессора для прочтения каждого элемента. Процессор распознает обходы таких видов и заранее грузит данные в кэш 1 уровня. Случайный обход массива является самым затратным по времени доступа к элементу способом способом чтения данных. Потому что в этом случае процессор не может оптимизировать расположение данных в памяти, и элемент читается ровно оттуда, где он лежит по факту (в кэше 1, 2, или 3 уровня, а может даже и из памяти).

- Приложение 1. Исходный код и команда для его компиляции

- Приложение 1. продолжение

- Приложение 2. Графики

- Приложение 2. продолжение